Peter Baumgartner-Jost						                Langenthal, den 23. März 2007

Falkenstrasse 16

CH-4900 Langenthal

- Tel./Fax: +41(0)62 922 24 82

peter.baumgartner@besonet.ch

CO2 Messungen mit dem Dräger Multiwarn II,

dem Leihgerät MUWA 15

Die erste Kontrollmessung vom 25.12.06 auf offenem Gartensitzplatz bei Biesenlage, Hochnebel und -1 Grad Celsius ergab: 0,03 V% CO2.  Dies entspricht dem Normalgehalt der Brockhaus Ausgabe 1970! Mit der damaligen Anmerkung einer Gehaltszunahme von 13% in den letzten 100 Jahren. Wo stehen wir heute Effektiv?

Wohnzimmer 22 Grad Celsius, sieben Personen, 25.12.06: 0,07 V% CO2.  Später:

Wohnzimmer 24 Grad Celsius, sieben Personen, mit ca. 30 Min. Brenndauer von 25 Kerzen: 0,25 V% CO2. Keine Irritation meiner Atemwege.

28.12.06 12.00 Uhr: Hochnebel ohne Bodennebel bis 750 m.ü.Meer, darüber Sonne +3 Grad Celsius, Allgemeine Westwindströmung. Mein Sitzplatz: -2 Grad Celsius mit 0,03 V% CO2 belastet. Wohnzimmer unbewohnt: 21 Grad Celsius mit 0,03 V% CO2. Ab 14.00 Uhr hatte sich der Nebel aufgelöst, Sonnenschein, Sitzplatz jetzt:+2 G. C.

Jetzt warte ich gut vorbereitet auf die Wetterlage welche das Eidgenössische „Feinstaub Notfallkonzept“ auslösen wird. (Autobahnen Tempo 80)

Nebenversuch: In kleinem 25 m3 Zimmer alleine, bei geschlossenem Fenster, ab 22.30 Uhr geschlafen. Am 29.12.06. 07.30 hatte sich der CO2 Gehalt auf 0,18 V% versechsfacht. Raumtemperatur 19 Grad Celsius. Mit der 2 Quadratmeter Balkon-türe bei einer Aussentemperatur von – 4 Grad Celsius, brauchte es nur ca. eine Minute Schockbelüftung um den CO2 Gehalt auf 0,03 hinunterzufahren. Die Zimmertemperatur sank dabei nur um 1 Grad Celsius auf 18 Grad.

Messungen vom 8.1.07 im Audi A4 von Langenthal nach Luzern bei bewölktem Himmel mit leichtem Wind. Abfahrt 17.30 Uhr Ankunft 18.15 Uhr, das heißt, bei flüssigem intensivem Berufsverkehr. Außentemperatur dauernd + 10 Grad Celsius!!

In Langenthal außen und innen 0,03 V% CO2. Auf ganzer Fahrt, auch nach Tunnel oder Schallschluckwänden nie eine Abweichung von 0,03 V% CO2 festgestellt, auch nicht im Zentrum von Luzern. Bei Ankunft im zweiten Untergeschoss der Parkgarage

0,06 V% CO2 gemessen. Nach öffnen der Wagentüre; Höchstwert von 0,07 V% gemessen. Auf Grund dieser ganz normalen Basismessung, lässt sich die Veränderung bei Smog oder „Raubel“ realistischer beurteilen. Leider hat sich die Wetterlage von 2006 im Jahre 2007 nicht wiederholt.

Beachtenswert ist

der NZZ Beitrag Seite 63 vom 28.2.2007: „Die Ozeane – ein unterschätzter CO2-Speicher?“ Dieser erklärt die, im Verhältnis zu den sehr grossen fossilen CO2 Emissionen, relativ bescheidene CO2 Anreicherung in der Atmosphäre. Aber auch dieser CO2-Speicher ist nicht unproblematisch, und hat beachtenswerte Aus-wirkungen auf die Meeresfauna.

PS:

Das Messgerät ist sehr agil, wird es leicht „beatmet“ reagiert es erstaunlich rasch, in kurzen Abständen folgen die sich ändernden Messwerte auf der Anzeige.